15a questão -  Uma bolinha carregada de massa m está pendurada por um fio ideal de tamanho L no topo de um anel fino orientado verticalmente. O anel possui raio R e uma carga total Q distribuída homogeneamente. A bolinha permanece em equilíbrio na posição mostrada no desenho, ao longo do eixo que passa pelo centro do anel. Se a aceleração da gravidade local vale g, a carga da bolinha é

A) QR4πϵ0mgL³

B) Q

C) 4πϵ0mgL³QR

D) 4πϵ0mgL²L²+R²QR

E) 4πϵ0mg(L²+R²)Q

16a questão - Duas cargas q estão fixas a uma distância 2d uma da outra, e uma partícula de massa m carregada com uma carga -q encontra-se em equilíbrio no ponto médio entre elas (conforme a figura). Você vai dar um ‘peteleco’ na partícula em uma direção perpendicular ao eixo contendo as cargas. Qual a menor velocidade que precisa fornecer para que a partícula não retorne à posição de equilíbrio? Despreze a gravidade.

A) A carga sempre eventualmente retornará.

B) qd1mπϵ0

C) q51mπϵ0d

D) q23mπϵ0d

E) qmπϵ0d

16a questão - Você dispõe de duas lâmpadas, uma de 10 W - 127 V e outra de 100 W – 127 V, o que significa que elas fornecem a potência indicada quando ligadas numa tensão elétrica de 127 V. Você liga essas lâmpadas em série a uma tomada de 127 V e observa que:

A) ambas acendem com seu brilho normal.

B) a lâmpada de 100 W terá um brilho quase normal e a lâmpada de 10W terá um brilho muito reduzido.

C) a lâmpada de 10 W terá um brilho quase normal e a lâmpada de 100 W terá um brilho muito reduzido.

D) uma delas acenderá com o brilho abaixo do normal e a outra com o brilho acima do normal.

E) ambas acendem com o mesmo brilho, porém abaixo do normal.

Considere o espaço vazio exceto pela presença das duas cargas positivas representadas na figura. Considere as três afirmações abaixo.

I - Existe um campo elétrico no ponto P.

II - Existe uma força no ponto P.

III - Só existe campo elétrico no ponto P se houver uma carga no ponto P.

As afirmações  verdadeiras são

A)  I e II

B)  II e III

C)  III apenas

D)  I apenas

E)  I, II e III

3a questão - (Nivaldo) Na situação da questão anterior, a que distância de -q está a terceira carga?

A)  d/3

B) 3d

C) 4d

D) d/4

E) d

3a questão - Se uma área retangular de área A é girada em um campo elétrico uniforme da posição onde o fluxo elétrico máximo passa por ela para uma orientação onde apenas metade do fluxo passa por ela, qual foi o ângulo de rotação?

A) 45°

B) 26,6°

C) 90°

D) 30°

E) 60°

10) (Evandro) O potencial em função da posição x é mostrado no gráfico da figura. Qual afirmação sobre o campo elétrico é verdadeira?

A) O campo elétrico é zero em x = 0, sua magnitude é máxima em x = 5 cm e o campo é direcionado para a direita.

B) O campo elétrico é zero em x = 5 cm, sua magnitude é máxima em x = 0 e o campo é direcionado para a direita.

C) O campo elétrico é zero em x = 0, sua magnitude é máxima em x = 15 cm e o campo é direcionado para a esquerda.

D) O campo elétrico é zero em x = 10 cm, sua magnitude é no máximo em x = 5 cm, e o campo é direcionado para a esquerda.

E) O campo elétrico é zero em x = 10 cm, sua magnitude é no máximo em x = 0 cm, e o campo é direcionado para a esquerda.

11)(“) Três capacitores, com capacitâncias C1 = 4,0 μF, C2 = 3,0 μF e C3 = 2,0 μF, são conectados a uma fonte de tensão de 12 V, conforme mostrado na figura. Qual é a carga no capacitor C2?

A) 25.2 μC    B) 32.4 μC   C) 15.1 μC   D) 8.8 μC     E) 4.6 μC

Sol.:    1/Ceq = ¼  + 1/5 => Ceq = 20/9 = 2.1 µF  Qtot =2.1 x 12 = 25.2 µC

O conjunto de C1 mais Ceq(C2,C3)  têm a mesma carga 25.2µC pois estão em série. Então Q2+Q3 = 25.2µC, mas V2 = V3 ou Q2/C2 = Q3/C3 ou Q3 = 2Q2/3  ⇒   5Q2/3 = 25.2 ou Q2 = 15.14 µC

13) Qual a voltagem de pico através do capacitor de 3,0 𝜇F da figura abaixo?

A) 5,3 V                 B)  4,6 V                 C) 6,6 V                 D) 7,8 V                       E) 8,8 V

Solução:

Primeiro calculamos a capacitância equivalente Ceq. Os capacitores de 4,0 e 2,0 𝜇F  estão em paralelo, o que nos dá Ceq' = 6,0 𝜇F. Este conjunto está em série com o capacitor de 3,0 𝜇F, o que nos dá Ceq = 2,0 𝜇F.

A reatância capacitiva é obtida a partir de: Xc=1/(ωCeq) = 1/(2𝝅fCeq) = 1/(2𝝅.200.2,0.10-6) = 398,1 Ω.

A partir daí, calculamos a corrente de pico: 𝜀=Ic.Xc ⇒ Ic = 𝜀/Xc = 10/398,1 = 0,025 A

Finalmente: Vc = Ic.Xc = 0,025 . 1/(2𝝅fC) = 0,025 . 1/(2𝝅.200.3,0.10-6) = 6,6 V

Resposta: letra C

Q15(Evandro)  O dispositivo abaixo foi desenhado para medir o campo magnético terrestre e consiste de uma placa condutora ligada a uma bateria que fornece uma d.d.p. constante ΔVbat. O voltímetro V então monitora a d.d.p. conforme ilustrado, enquanto o dispositivo é lentamente rotacionado ao longo de todas as direções no espaço. Um visor mostra a máxima d.d.p. observada no processo. Marque a alternativa verdadeira.

a) A máxima d.d.p. medida ocorre quando a placa está orientada com o lado L1 na direção leste-oeste e o lado L2 na direção norte-sul.

b) Se a máxima d.d.p. medida é ε, então o campo magnético terrestre local é B = ε L2 vd, onde vd é a velocidade de deriva dos elétrons na placa.

c) O dispositivo não funciona, pois deveria na verdade medir a voltagem entre as outras duas bordas da placa (separadas pela distância L2).

d) A máxima d.d.p. medida é ε = B I L2, e é a partir daí que pode-se medir o campo magnético terrestre.

e) Quando o dispositivo está na posição em que a máxima d.d.p. é observada, a d.d.p. não se altera se ele for girado em torno de um eixo perpendicular à placa.