Instruções:

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alterna- tivas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integral- mente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

;   ;

- Fórmulas e leis físicas

;   ;    ;   ;

;

;  ;   ;

;   ;   ε=-dΦBdt;  ε=LvB  ;

;

RLC:

ω=2πf ;

; ;

; ; ;

1a questão -  Uma carga Q está localizada exatamente no centro de um cubo de aresta a, conforme mostra a figura abaixo. A soma dos fluxos elétricos através das duas faces opostas do cubo que são perpendiculares ao eixo y (face superior e a face inferior) destacadas na figura será

A) 0.0

B) Q/6ε0

C) Q/3ε0

D) Q/4πε0a2

E) Q/2πε0a2

2a questão -  Um fio de cobre (ρ = 1.7×10⁻⁸ Ωm) é moldado na forma de um cubo de aresta 1,0 cm. Se você medir a resistência entre as faces opostas, qual valor encontrará?

A) 1.7×10⁻⁶ Ω
B) 3.4×10⁻⁸ Ω
C) 5.1×10⁻⁸ Ω
D) 1.7×10⁻⁸ Ω
E) 0.34×10⁻⁶ Ω

3a questão - A figura mostra uma pequena esfera de massa desprezível e carga q1 = 0,800 μC que pende da extremidade de uma mola. Quando outra esfera de carga q2 = - 0,600 μC é mantida abaixo da primeira esfera, a mola se estica de d = 3,50 cm e atinge uma nova posição de equilíbrio tal que a  separação entre as cargas é de r = 5,00 cm. Quanto vale a constante elástica da mola?

A) 50,0 N/m

B) 493 N/m

C) 49,3 N/m

D) 500 N/m

E) 900 N/m

4a questão - Uma carga puntiforme  de  1,0 μC é movida do ponto A ao ponto B num campo elétrico uniforme de 3,0 V/m, como mostra a figura. Qual das afirmações abaixo é verdadeira a respeito da variação da energia potencial elétrica da carga?

A)    Aumenta de 6,0 × 10–6 J

B)    Diminui de 6,0 × 10–6 J

C)    Aumenta de 9,0 × 10–6 J

D)    Diminui de 9,0 × 10–6 J

E)    Diminui de 10,8 × 10–6 J.

5a questão -  Elétrons de condução se movem para a direita num fio. Isto indica que

A)    a corrente e o campo elétrico apontam para a direita

B)    a corrente e o campo elétrico apontam para a esquerda

C)    a corrente aponta para a direita e o campo elétrico aponta para a esquerda

D)    a corrente aponta para a esquerda e o campo elétrico aponta para a direita

E)    a corrente aponta para a esquerda mas o sentido do campo elétrico é desconhecido

6a questão - Um indutor real (com resistência interna r=2Ω) é conectado em série a um resistor de resistência R=4Ω e uma bateria de fem Ɛ=12V. Após a chave ser fechada, as correntes no circuito em t=0 e em t→∞ são, respectivamente,

A) 0 A e 2 A
B) 2 A e 6 A
C) 0 A e 6 A
D) 2 A e 2A
E) 0 A e 4 A

7a questão - Dois resistores estão arranjados num  circuito que transporta a corrente total de 15 A, conforme a figura.  Qual é a potência total dissipada nos dois resistores?

A)    300 W     B)    450 W     C)    338 W

D)    1350 W     E)    670 W

8a questão - Um elétron entra numa região em que há um campo magnético que aponta para dentro do papel, como mostra a figura. O vetor velocidade do elétron faz um ângulo de 30° com o eixo y. Assim que o elétron entra no campo magnético, é correto afirmar que a força magnética sobre ele

A)    aponta no sentido do eixo y

B)    faz um ângulo de 60° abaixo do eixo x

C)    faz um ângulo de 60° acima do eixo x

D)    faz um ângulo de 30° abaixo do eixo x

E)    faz um ângulo de 30° acima do eixo x

9a questão - Um motor elétrico modelado como um circuito RLC em série (R=8,0 Ω, XL​=10 Ω, XC​=4,0 Ω) consome 500W de potência média. A voltagem Vrms aplicada ao circuito é aproximadamente:

A) 50V
B) 79 V
C) 100V
D) 141,4V
E) 200V

10a questão -   Uma espira circular de raio variável r(t)=r0​+kt (k=0,1m/s) está imersa perpendicularmente num campo magnético constante de módulo B=0,2T. A fem induzida no instante t=5s (com r0​=1 m) é:

A) 0,02π V
B) 0,04π V
C) 0,06π V
D) 0,08π V
E) 0,10π V

11a questão -  A figura mostra dois fios retos e longos que conduzem correntes no sentido positivo do eixo z. Ambos os fios são paralelos ao eixo z.   O fio que conduz 50 A intersecta o eixo x e o fio que conduz 40 A intersecta o eixo y. Qual é o módulo do campo magnético na origem?

A)  zero       B)  1,0 × 10–6 T       C)  2,8 × 10–6 T

D)   4,0 × 10–6 T       E)   6,0 × 10–6 T

12a questão -  Uma espira circular condutora está localizada numa região onde existe um campo magnético uniforme, constante e perpendicular ao plano da espira, orientado para dentro da página. Em certo momento, a espira começa a ser comprimida, de modo que sua área diminui com o tempo, mas sem sair da região onde há campo magnético. Qual o sentido da corrente induzida na espira durante a compressão?

A) No sentido anti-horário.

B) No sentido horário.

C) Alterna entre horário e anti-horário.

D) Não há corrente induzida, pois o campo magnético não varia.

E) Não há corrente induzida, pois a espira não se move.

13a questão - As placas de um capacitor de placas paralelas estão separadas por 1,0 mm. Qual é a densidade de energia no campo elétrico do capacitor se a voltagem no capacitor é de 500 V?

A) 500,0 J/m3
B) 250,0 J/m3
C) 50,5 J/m3
D) 25,5 J/m3
E) 1,1 J/m3

14a questão - Deseja-se produzir um campo magnético uniforme de 0,10 T próximo do centro de um solenóide de 10 cm de comprimento. Que número de espiras será necessário se o fio puder conduzir uma corrente máxima de 10 A? OBS: Suponha que o solenóide seja ideal. (Dica: Pode-se usar a lei de Ampère para encontrar o campo magnético no interior de um solenóide ideal).

A) 1000 espiras

B) 800 espiras

C) 500 espiras

D) 450 espiras

E) 400 espiras

15a questão -   A figura abaixo mostra um bastão fino, dotado de uma carga Q, que foi curvado para se transformar num semicírculo de raio R. A expressão correta para o potencial elétrico criado por ele em seu próprio centro será

A) Q/2πε0R

B) Q/4πε0R

C) Q/8ε0R

D) Q/πε0R

E) 2Q/πε0R